绿色智能建筑综合评价体系的构建与应用

熊向阳1，马晓国1，欧阳强2

（1.南京工程学院经济与管理学院，江苏南京 211167；

2.长沙理工大学经济与管理学院，湖南长沙 410076）

摘要：绿色建筑是提升城镇化建设质量的重要途径。绿色建筑需顺应信息技术发展，使建筑智能化。梳理绿色智能建筑发展的理论和实践，比较分析国内外绿色建筑评价体系；在此基础上借鉴最新版绿色建筑评价标准，构建绿色智能建筑评价体系，建立五级评价等级标准,确定评价指标权重及综合评价模型，并进行案例研究。以期为我国绿色智能建筑评价提供参考。

关键词:绿色建筑；智能建筑；评价体系

中图分类号：F407.9；F124.5；F062.4                  文献标志码：A        文章编号：

The Design and Application on the Evaluation of Green Intelligence Building

XIONG Xiangyang1,  MA Xiaoguo1,  OUYANG Qiang2

(1. College of Economics & Management, Nanjing Institute of Technology, Nanjing 211167, China;2. School of Economics & Management, Changsha University of Science &Technology, Changsha 410076, China)

Abstract: Green architecture is the main way to improve the quality of urbanization construction, and green building needs to adapt to the development of information technology so as to make the building intelligent. The theory and practice of the development of green intelligent buildings are analyzed, and the evaluation system of green building at home and abroad is compared and analyzed. On this basis, the latest version of the green building evaluation criteria, the construction of green intelligent building evaluation system, the establishment of the five evaluation criteria, determine the weight of evaluation index and comprehensive evaluation model. And case study is made in order to provide a reference for the evaluation of green building.

Key words: green building; intelligence building; evaluation system

_________________________________________

收稿日期：2016-04-21，修回日期：2016-07-07

基金项目：国家社会科学基金项目“实现包容性绿色增长的路径与政策研究”（13BJL089）

项目来源：南京工程学院校基础研究专项““一带一路”战略下产业结构调整与绿色发展的长效机制研究”（JCYJ201623）

新型城镇化建设中必将进行大量的基础设施、公共建筑、住宅等建筑物建设，其所产生的扬尘及大量建筑垃圾造成了严重的雾霾和环境污染；建筑业所消耗的能源占全社会能源总消耗的30%～40%，大量的碳排放使气候变暖、自然界的生存环境恶化。因此，发展绿色建筑是适应新型城镇化建设的要求。然而，人们不可能因讲求环保就要回到住茅草屋、点油灯的“绿色建筑”时代。发展绿色建筑，必须顺应科技社会发展的潮流，将信息技术应用到建筑领域，积极发展绿色智能建筑[1]，发展智能小区、智能医院、智能体育场馆和智能办公写字楼等有助于智能化城市建设。而对绿色智能建筑设计和运行进行科学评价，有利于推进绿色智能建筑的健康发展。目前我国对绿色建筑的评价有相对比较成熟的评价标准，但对绿色智能建筑综合评价的研究比较少。本文借鉴我国最新《绿色建筑评价标准》，结合智能建筑评价的特点并融合智能评价指标，建立一套简洁实用、清晰可行、科学合理的绿色智能建筑评价体系，为申报单位和有关部门及时客观掌握建筑项目的绿色智能达标程度，客观申报或确定绿色建筑智能等级提供参考；也有助于新的绿色建筑评价标准的实施，推进绿色智能建筑评价和发展。

1   绿色智能建筑发展及国内外绿色评价标准

1.1  绿色建筑发展特征

1.1.1绿色和智能融合

绿色智能建筑是绿色建筑和智能建筑的融合，结合二者的特点，节约能源、减少资源消耗，提供健康安全、舒适、高效和便捷的生活与工作环境。绿色智能建筑是绿色低碳发展的主要实现形式，符合循环经济和可持续发展的要求，是建筑发展方向。绿色智能建筑融合绿色和智能两方面发展，使人类的居住和工作环境更加舒适和便捷高效，实现人与自然和谐可持续发展；延长建筑寿命，增加建筑存量，为后代留下宝贵的财富。

1.1.2多技术综合集成

绿色智能建筑是各种技术的综合和集成。建筑科技、信息技术等高新技术是发展绿色智能建筑的基础，主要有新材料技术、系统集成中心和3个智能化子系统，包括楼宇自动化系统、通信自动化系统和办公自动化系统。其中：楼宇自动化系统采用计算机、通信网络和自动控制系统对建筑物中的设备运行进行管理监控，包括消防和安保监控系统，水、电、通风空调、电梯、车库等监控子系统。通信自动化系统包括卫星通信、有线电视、通信网络等。办公自动化系统利用计算机技术、通信技术、系统科学、行为科学的人-机信息系统，通过使语音、数据、图像文字等信息以一体化形式呈现出来，降低办公人员劳动强度，提高工作质量和效率，提高相关决策的科学性和准确性。

1.2  国内外绿色评价标准

绿色智能建筑是一个非常复杂的系统工程。绿色建筑在发达国家早已大力推广，引导着建筑业的发展方向。我国绿色建筑起步相对较晚，绿色建筑评价体系需要不断完善。我国在完善绿色建筑评价体系方面，有必要借鉴国外的先进经验。

1.2.1 美国的LEED

LEED（leadership in energy & environmental development）是美国开发能源及环境设计先导绿色建筑评估体系的简称，是目前最完善、最具有影响力、全世界广泛认可的绿色建筑评价体系。LEED主要强调建筑在整体、综合性能等方面达到绿色要求，在建筑环境和经济性能等方面提供详细参考标准，从建筑全寿命角度对建筑整体环境性能进行评价。LEED评判建筑可持续场地、水资源、能源、材料和资源等方面对环境的影响，有详细的评估目的、要求和策略等，对每项评价都有相应的条件和得分依据对相应的建筑根据得分点评估打分。LEED[2]。

1.2.2 英国的BREEAM

BREEAM（building research establishment environment assessment method）是英国建筑研究组织环境评价法的简称，是为了减少建筑对环境的影响，由英国早期的建筑研究组织制定的绿色建筑指导。BREEAM经过多年的发展和实践，已经成为世界上最成功的建筑环境评价体系之一。它是一个相对比较开放、简单透明的评价体系，具有简单、容易理解并突出相关评估条款本身的重要性的特点。BREEAM评价体系中增加了权重，并将权重系统和评分系统分开，使评价系统更加完善。BREEAM对建筑项目的不同阶段进行相应的评价，主要评价建筑性能、设计建造和运行管理等3个方面的等级与环境性能指数，具体条目有室内和室外环境、CO2的排放、消耗和渗漏问题、空气和水污染等，根据相应标准对有关建筑进行评价而得到相应的分数。

1.2.3 多国研制的GBTool

GBTool（green building tool）是由加拿大、瑞典等多个国家共同合作研制的推进绿色建筑发展的绿色建筑评价系统，该评价指标体系主要包括资源消耗、环境影响、室内空气质量、建筑的使用性、经济性、运营前的管理以及运输情况等7个方面。GBTool评价系统包括了项目的建设、运营及拆除和再利用整个生命周期的建筑绿色评价，提供了各指标的权重参考值，用户可以根据需要进行适当调整[3]。该系统可以广泛应用于办公建筑、学校、居住建筑等的评定。

1.2.4 日本的CASBEE

CASBEE（comprehensivw assessment system for building environmental efficiency）是日本的建筑综合环境性能评价体系，是针对不同建筑和建筑生命周期的不同阶段而开发的评价系统，并在不断扩充和普及。该评价体系不仅在建筑设计过程中发挥作用，并向前延伸到设计前的准备阶段、向后延伸到设计后的阶段，包括设计前评估工具、环境设计工具、生态标签工具以及绿色运营和改造设计4个评价工具，每一个工具有各自的目的和相应的用户[4]。其适用于办公建筑、学校以及多单元住宅建筑。

1.2.5中国的绿色建筑评价标准

中国于2006年颁布了《绿色建筑评价标准》、2007年发布了《绿色建筑评价技术细则（试行）》、《绿色建筑评价标识管理办法（试行）》，均是在借鉴国外先进经验的基础上提出的，自实施以来有力推动了中国绿色建筑发展。该体系虽然针对各评价指标规定了相应的权重，但对于各项指标包含的细分项目则以并列关系列出，并未标明重要程度，使得该体系缺乏清晰量化的条目[5]。2014年国家住房和城乡建设部[6]修订颁布了新的《绿色建筑评价标准》，从适用于住宅建筑和公共建筑中的办公建筑、商场建筑和旅馆建筑扩大到各类民用建筑，绿色建筑由低到高分为一星级、二星级、三星级3个等级。该评价体系由节能和资源利用、节水和水资源利用、节材和材料资源利用、节地和室外环境利用、室内环境、运营管理和施工管理等七大类评价指标构成，每类指标有控制项和评分项，还有提高与创新的加分项，绿色建筑应满足控制项的所以要求，并按评分项的总得分确定3个等级。新修订的《绿色建筑评价标准》增加了加分项，以鼓励绿色建筑技术创新和管理水平的提高；明确了多功能单体建筑评价；修改了部分评价条文；将所有的评分项和加分项条文赋予了评价分值。

2  绿色智能建筑综合评价体系构建

- 2.1  构建原则

- 绿色智能建筑评价指标体系建立应遵循简洁、直观、量化、实用的原则。绿色智能建筑评估体系在借鉴《绿色建筑评价标准》（2014新版）的基础上进行适当简化，融合智能化的评价指标，对评分项设定了评级分值标准和评价等级，便于对绿色智能建筑评价指标量化打分，使评价结果更客观高效，提高了评估体系的简便性和实用性，有利于规划设计人员和业主等方便使用，以期普及绿色智能建筑理念、完善绿色智能建筑的评价。

- 2.2  指标体系

借鉴新的《绿色建筑评价标准》并突出智能化系统的评价，本文建立绿色智能建筑评估体系（公共建筑），分三级指标、评分细则、评价标准和评价等级，具体的评价指标及评价标准等级见表1所示。绿色智能建筑评价考虑到绿色和智能的融合发展，在每个三级指标下增加智能化评价指标；为了体现绿色智能建筑安全运行的重要性特，设置了智能化安全管理三级指标，同时增加通信与办公自动化智能评价二级指标。增加评价等级更便于评价指标量化打分；评价指标和评分等级的设计可以快速对指标得分等级进行判断，提高了评价的有效性和实用性，也保证评价结果的客观性。

表1  绿色智能建筑评价指标体系及评分标准

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分细则 | 评价标准分值 | 评价等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 案例得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 不达标 |  | 基本达标 |  | 达标较好 |  |  |  | 达标好 |  |  |  |
| 绿色智能建筑评价A | 节地与室外环境A1 | 土地利用A11 | 节约利用土地 | 16 | ＜8 |  | ≥8 |  | ≥9.5 |  |  |  | ≥13 |  | 15 |  |
|  |  |  | 合理设置绿化用地 | 9 | ＜4.5 |  | ≥4.5 |  | ≥5.5 |  |  |  | ≥7.5 |  | 8 |  |
|  |  |  | 合理利用地下空间 | 6 | ＜3 |  | ≥3 |  | ≥4 |  |  |  | ≥5 |  | 5.5 |  |
|  |  |  | 地下综合管廊智能监测 | 3 | ＜1.5 |  | ≥1.5 |  | ≥2 |  |  |  | ≥2.5 |  | 2.5 |  |
|  |  | 室外环境A12 | 光污染和噪声符合国家标准 | 5 | ＜2.5 |  | ≥2.5 |  | ≥3 |  |  |  | ≥4 |  | 4 |  |
|  |  |  | 活动舒适自然通风 | 6 | ＜3 |  | ≥3 |  | ≥4 |  |  |  | ≥5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 降低热岛强度 | 4 | ＜2 |  | ≥2 |  | ≥2.5 |  |  |  | ≥3.5 |  | 3.5 |  |
|  |  |  | 光污染及噪声智能监测 | 3 | ＜1.5 |  | ≥1.5 |  | ≥2 |  |  |  | ≥2.5 |  | 2.5 |  |
|  |  | 交通设施与公共服务A13 | 场地交通联系便捷 | 9 | ＜4.5 |  | ≥4.5 |  | ≥5.5 |  |  |  | ≥7.5 |  | 8 |  |
|  |  |  | 人车分流及公共服务 | 6 | ＜3 |  | ≥3 |  | ≥4 |  |  |  | ≥5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 停车场设计合理 | 6 | ＜3 |  | ≥3 |  | ≥4 |  |  |  | ≥5 |  | 5.5 |  |
|  |  |  | 交通及停车场智能控制 | 3 | ＜1.5 |  | ≥1.5 |  | ≥2 |  |  |  | ≥2.5 |  | 2.5 |  |
|  |  | 场地设计与生态A14 | 场地设计结合现状 | 3 | ＜1.5 |  | ≥1.5 |  | ≥2 |  |  |  | ≥2.5 |  | 3 |  |
|  |  |  | 绿色雨水基础设施 | 9 | ＜4.5 |  | ≥4.5 |  | ≥5.5 |  |  |  | ≥7.5 |  | 8 |  |
|  |  |  | 雨水径流与外排 | 6 | ＜3 |  | ≥3 |  | ≥4 |  |  |  | ≥5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 雨水利用及绿化智能控制 | 6 | ＜3 |  | ≥3 |  | ≥4 |  |  |  | ≥5 |  | 5 |  |
|  | 节能与能源利用A2 | 建筑与围护结构A21 | 结合场地优化设计 | 5 | ＜2.5 |  | ≥2.5 |  | ≥3 |  |  |  | ≥4 |  | 5 |  |
|  |  |  | 建筑通风良好 | 5 | ＜2.5 |  | ≥2.5 |  | ≥3 |  |  |  | ≥4 |  | 4.5 |  |
|  |  |  | 围护结构热工性能 | 9 | ＜4.5 |  | ≥4.5 |  | ≥5.5 |  |  |  | ≥7.5 |  | 8.5 |  |
|  |  |  | 通风及热工的智能控制 | 3 | ＜1.5 |  | ≥1.5 |  | ≥2 |  |  |  | ≥2.5 |  | 2.5 |  |
|  |  | 供暖、通风与空调A22 | 设备能耗控制 | 6 | ＜3 |  | ≥3 |  | ≥4 |  |  |  | ≥5 |  | 5.5 |  |
|  |  |  | 优化暖通与空调 | 10 | ＜5 |  | ≥5 |  | ≥6 |  |  |  | ≥8 |  | 9 |  |
|  |  |  | 过度季节暖通空调能耗 | 6 | ＜3 |  | ≥3 |  | ≥4 |  |  |  | ≥5 |  | 5.5 |  |
|  |  |  | 降低部分负荷措施 | 9 | ＜4.5 |  | ≥4.5 |  | ≥5.5 |  |  |  | ≥7.5 |  | 8 |  |
|  |  |  | 暖通和空调的智能控制 | 6 | ＜3 |  | ≥3 |  | ≥4 |  |  |  | ≥5 |  | 5.5 |  |
|  |  | 照明与电气A23 | 照明与电气设备节能控制及选用 | 5 | ＜2.5 |  | ≥2.5 |  | ≥3 |  |  |  | ≥4 |  | 4.5 |  |
|  |  |  | 照明功率密度值 | 8 | ＜4 |  | ≥4 |  | ≥5 |  |  |  | ≥6.5 |  | 7 |  |
|  |  |  | 电梯和自动扶梯选用 | 3 | ＜1.5 |  | ≥1.5 |  | ≥2 |  |  |  | ≥2.5 |  | 3 |  |
|  |  |  | 电梯等设备安全智能控制 | 5 | ＜2.5 |  | ≥2.5 |  | ≥3 |  |  |  | ≥4 |  | 4.5 |  |
|  |  | 能源综合利用A24 | 蓄冷蓄热系统 | 3 | ＜1.5 |  | ≥1.5 |  | ≥2 |  |  |  | ≥2.5 |  | 2.5 |  |
|  |  |  | 排风及余热废热利用 | 4 | ＜2 |  | ≥2 |  | ≥2.5 |  |  |  | ≥3.5 |  | 3.5 |  |
|  |  |  | 再生能源利用 | 10 | ＜5 |  | ≥5 |  | ≥6 |  |  |  | ≥8 |  | 9 |  |
|  |  |  | 能源利用的智能控制 | 3 | ＜1.5 |  | ≥1.5 |  | ≥2 |  |  |  | ≥2.5 |  | 2.5 |  |
|  | 节水与水资源利用A3 | 节水系统A31 | 平日用水量 | 10 | ＜5 | ≥5 |  |  |  | ≥6 |  | ≥8 |  | 9 |  |  |
|  |  |  | 管网布置合理及防漏损措施 | 7 | ＜3.5 | ≥3.5 |  |  |  | ≥4.5 |  | ≥6 |  | 6.5 |  |  |
|  |  |  | 给水系统无超压出流 | 8 | ＜2 | ≥4 |  |  |  | ≥5 |  | ≥6.5 |  | 7 |  |  |
|  |  |  | 用水计量装置与节水措施 | 6 | ＜3 | ≥3 |  |  |  | ≥4 |  | ≥5 |  | 5.5 |  |  |
|  |  |  | 节水系统智能化 | 4 | ＜4 | ≥4 |  |  |  | ≥2.5 |  | ≥3.5 |  | 3.5 |  |  |
|  |  | 节水器具与设备A32 | 卫生器具用水效率 | 10 | ＜5 | ≥5 |  |  |  | ≥6 |  | ≥8 |  | 9 |  |  |
|  |  |  | 采用节水灌溉方式 | 10 | ＜5 | ≥5 |  |  |  | ≥6 |  | ≥8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  | 空调节水冷却系统 | 10 | ＜5 | ≥5 |  |  |  | ≥6 |  | ≥8 |  | 8.5 |  |  |
|  |  |  | 节水技术智能化 | 5 | ＜2.5 | ≥2.5 |  |  |  | ≥3 |  | ≥4 |  | 4.5 |  |  |
|  |  | 非传统水源利用A33 | 使用非传统水源 | 12 | ＜6 | ≥6 |  |  |  | ≥7.5 |  | ≥10 |  | 11 |  |  |
|  |  |  | 冷却水非传统水源 | 8 | ＜4 | ≥4 |  |  |  | ≥5 |  | ≥6.5 |  | 7 |  |  |
|  |  |  | 景观水体设计 | 7 | ＜3.5 | ≥3.5 |  |  |  | ≥4.5 |  | ≥6 |  | 6.5 |  |  |
|  |  |  | 水体智能控制 | 3 | ＜1.5 | ≥1.5 |  |  |  | ≥2 |  | ≥2.5 |  | 2.5 |  |  |
|  | 节材与材料资源A4 | 节材设计A41 | 择优选用建筑形态 | 9 | ＜4.5 | ≥4.5 |  |  |  | ≥5.5 |  | ≥7.5 |  | 8 |  |  |
|  |  |  | 地基结构等优化设计 | 5 | ＜2.5 | ≥2.5 |  |  |  | ≥3 |  | ≥4 |  | 4.5 |  |  |
|  |  |  | 土建装饰一体化设计 | 10 | ＜5 | ≥5 |  |  |  | ≥6 |  | ≥8 |  | 9.5 |  |  |
|  |  |  | 预制件生产与隔断使用 | 10 | ＜5 | ≥5 |  |  |  | ≥6 |  | ≥8 |  | 9 |  |  |
|  |  |  | 厨房卫浴间整体设计 | 6 | ＜3 | ≥3 |  |  |  | ≥4 |  | ≥4.5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 材料选用A42 | 选用本地建筑材料 | 10 | ＜5 | ≥5 |  |  |  | ≥6 |  | ≥8 |  | 9 |  |  |
|  |  |  | 采用预制混凝土砂浆 | 10 | ＜5 | ≥5 |  |  |  | ≥6 |  | ≥8 |  | 9 |  |  |
|  |  |  | 高强耐久性建筑结构材料 | 15 | ＜7.5 | ≥7.5 |  |  |  | ≥9 |  | ≥12 |  | 14 |  |  |
|  |  |  | 废弃物生产和再利用材料 | 15 | ＜7.5 | ≥7.5 |  |  |  | ≥9 |  | ≥12 |  | 13.5 |  |  |
|  |  |  | 装饰装修建筑材料 | 5 | ＜2.5 | ≥2.5 |  |  |  | ≥3 |  | ≥4 |  | 4.5 |  |  |
|  |  |  | 材料选用环保智能检测 | 5 | ＜2.5 | ≥2.5 |  |  |  | ≥3 |  | ≥4 |  | 4 |  |  |
|  | 室内环境质量A5 | 室内声环境A51 | 主要房间室内噪声级 | 6 | ＜3 | ≥3 |  |  |  | ≥4 |  | ≥4.5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 主要房间隔声良好 | 9 | ＜4.5 | ≥4.5 |  |  |  | ≥5.5 |  | ≥7.5 |  | 8 |  |  |
|  |  |  | 减少噪声干扰措施 | 4 | ＜2 | ≥2 |  |  |  | ≥2.5 |  | ≥3.5 |  | 3.5 |  |  |
|  |  |  | 重要房间满足功能要求 | 3 | ＜1.5 | ≥1.5 |  |  |  | ≥2 |  | ≥2.5 |  | 3 |  |  |
|  |  | 室内光环境A52 | 主要房间户外视野良好 | 3 | ＜1.5 | ≥1.5 |  |  |  | ≥2 |  | ≥2.5 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 室内天然采光效果及系数 | 14 | ＜7 | ≥7 |  |  |  | ≥8.5 |  | ≥11.5 |  | 13 |  |  |
|  |  |  | 房间光环境智能调节 | 8 | ＜4 | ≥4 |  |  |  | ≥5 |  | ≥6.5 |  | 7 |  |  |
|  |  | 室内热湿环境A 53 | 可调节遮阳措施 | 10 | ＜5 | ≥5 |  |  |  | ≥6 |  | ≥8 |  | 9 |  |  |
|  |  |  | 暖通系统可独立调节 | 7 | ＜3.5 | ≥3.5 |  |  |  | ≥4.5 |  | ≥6 |  | 6.5 |  |  |
|  |  |  | 室内热湿智能调节 | 3 | ＜1.5 | ≥1.5 |  |  |  | ≥2 |  | ≥2.5 |  | 2.5 |  |  |
|  |  | 室内空气质量A54 | 改善自然通风效果 | 13 | ＜6.5 | ≥6.5 |  |  |  | ≥8 |  | ≥10.5 |  | 12 |  |  |
|  |  |  | 气流组织合理 | 7 | ＜3.5 | ≥3.5 |  |  |  | ≥4.5 |  | ≥6 |  | 6.5 |  |  |
|  |  |  | 室内与车库空气质量监控 | 8 | ＜4 | ≥4 |  |  |  | ≥5 |  | ≥6.5 |  | 7 |  |  |
|  |  |  | 室内有害气体智能监测 | 5 | ＜2.5 | ≥2.5 |  |  |  | ≥3 |  | ≥4 |  | 4.5 |  |  |
|  | 施工管理A6 | 环境保护A61 | 采取降尘措施 | 5 | ＜2.5 | ≥2.5 |  | ≥3 |  |  | ≥4 |  |  | 4.5 |  |  |
|  |  |  | 有效的降噪措施 | 5 | ＜2.5 | ≥2.5 |  | ≥3 |  |  | ≥4 |  |  | 4.5 |  |  |
|  |  |  | 施工废弃物减量化 | 9 | ＜4.5 | ≥4.5 |  | ≥5.5 |  |  | ≥7.5 |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  | 施工尘、噪智能监测 | 3 | ＜1.5 | ≥1.5 |  | ≥2 |  |  | ≥2.5 |  |  | 2.5 |  |  |
|  |  | 资源节约A62 | 施工节能和用能方案 | 8 | ＜4 | ≥4 |  | ≥5 |  |  | ≥6.5 |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  | 施工节水和用水方案 | 8 | ＜4 | ≥4 |  | ≥5 |  |  | ≥6.5 |  |  | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 降低钢筋混凝土损耗 | 8 | ＜4 | ≥4 |  | ≥5 |  |  | ≥6.5 |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  | 增加模板周转次数 | 10 | ＜5 | ≥5 |  | ≥6 |  |  | ≥8 |  |  | 9 |  |  |
|  |  |  | 节能节水节材智能化手段 | 6 | ＜3 | ≥3 |  | ≥4 |  |  | ≥5 |  |  | 5.5 |  |  |
|  |  | 过程管理A63 | 实施绿色建筑与性能要求 | 5 | ＜2.5 | ≥2.5 |  | ≥3 |  |  | ≥4 |  |  | 4.5 |  |  |
|  |  |  | 保证建筑耐久性 | 8 | ＜4 | ≥4 |  | ≥5 |  |  | ≥6.5 |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  | 土建装修一体化施工 | 14 | ＜7 | ≥7 |  | ≥8.5 |  |  | ≥11.5 |  |  | 13 |  |  |
|  |  |  | 机电调试符合要求 | 8 | ＜4 | ≥4 |  | ≥5 |  |  | ≥6.5 |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  | 施工过程智能化管理 | 3 | ＜1.5 | ≥1.5 |  | ≥2 |  |  | ≥2.5 |  |  | 2.5 |  |  |
|  | 运营管理A7 | 管理制度A71 | 物业管理体系认证 | 10 | ＜5 | ≥5 |  | ≥6 |  |  | ≥8 |  |  | 9 |  |  |
|  |  |  | 节水等操作规程 | 6 | ＜3 | ≥3 |  | ≥4 |  |  | ≥5 |  |  | 5.5 |  |  |
|  |  |  | 能源管理机制与绿色宣传 | 5 | ＜2.5 | ≥2.5 |  | ≥3 |  |  | ≥4 |  |  | 4.5 |  |  |
|  |  |  | 智能化系统运行制度保障 | 3 | ＜1.5 | ≥1.5 |  | ≥2 |  |  | ≥2.5 |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 技术管理A72 | 设备系统的运行优化 | 10 | ＜5 | ≥5 |  | ≥6 |  |  | ≥8 |  |  | 9 |  |  |
|  |  |  | 空调通风定期检查 | 6 | ＜3 | ≥3 |  | ≥4 |  |  | ≥5 |  |  | 5.5 |  |  |
|  |  |  | 非传统水源记录完整 | 4 | ＜2 | ≥2 |  | ≥2.5 |  |  | ≥3.5 |  |  | 3.5 |  |  |
|  |  |  | 智能化运行效果 | 12 | ＜6 | ≥6 |  | ≥7.5 |  |  | ≥9.6 |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 环境管理A73 | 避免土壤和地下水损害 | 6 | ＜3 | ≥3 |  | ≥4 |  |  | ≥5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 树木成活生长良好 | 6 | ＜3 | ≥3 |  | ≥4 |  |  | ≥5 |  |  | 5.5 |  |  |
|  |  |  | 垃圾分类收集处理 | 10 | ＜5 | ≥5 |  | ≥6 |  |  | ≥8 |  |  | 9 |  |  |
|  |  |  | 环境智能监测 | 3 | ＜1.5 | ≥1.5 |  | ≥2 |  |  | ≥2.5 |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 智能化安全管理A74 | 安全防范子系统 | 5 | ＜2.5 | ≥2.5 |  | ≥3 |  |  | ≥4 |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 设备运行管理与监控 | 5 | ＜2.5 | ≥2.5 |  | ≥3 |  |  | ≥4 |  |  | 4.5 |  |  |
|  |  |  | 消防子系统 | 6 | ＜3 | ≥3 |  | ≥4 |  |  | ≥5 |  |  | 5.5 |  |  |
|  |  |  | 门禁智能卡管理 | 3 | ＜3 | ≥3 |  | ≥4 |  |  | ≥5 |  |  | 5 |  |  |
|  | 通信与办公自动化A8 | 有线电视与网络系统A81 | 有线电视 | 10 | ＜5 | ≥5 |  | ≥6 |  |  | ≥8 |  |  | 9 |  |  |
|  |  |  | 通信网络 | 15 | ＜7.5 | ≥7.5 |  | ≥9 |  |  | ≥12 |  |  | 13 |  |  |
|  |  |  | 计算机网络 | 20 | ＜10 | ≥10 |  | ≥12 |  |  | ≥16 |  |  | 18 |  |  |
|  |  | 信息处理与决策A82 | 电子商务 | 15 | ＜7.5 | ≥7.5 |  | ≥9 |  |  | ≥12 |  |  | 13 |  |  |
|  |  |  | 辅助决策 | 10 | ＜5 | ≥5 |  | ≥6 |  |  | ≥8 |  |  | 9 |  |  |
|  |  |  | 数字信息分析处理 | 10 | ＜5 | ≥5 |  | ≥6 |  |  | ≥8 |  |  | 9 |  |  |
|  |  | 智能综合管理A83 | 智能综合业务管理 | 20 | ＜10 | ≥10 |  | ≥12 |  |  | ≥16 |  |  | 16 |  |  |

2.3  指标权重

借鉴《绿色建筑评价标准》（2014新版），本文对绿色智能建筑评价适当调整确定二级指标的权重，采用专家意见法和AHP法等方法综合确定其权重；三级指标不设权重，根据评分细则和相应的评价等级确定分值，每一个二级指标下的三级指标总得分是100分。评价分为3个等级，当绿色智能建筑总分值分别达到50分、60分、80分时，绿色智能建筑等级分别为一星级、二星级、三星级。绿色智能建筑评价的具体步骤如下：

第一，根据建筑物实际情况给第三级指标Aij打分。此处三级指标间没有权重，求和可计算相应的第二级指标Ai：

Ai=j=1mAij (i=1,2,⋯,8;j=1,2,⋯,m)                                  （1）

第二，第二级指标Ai的权重ωi的确定可参考已有的绿色建筑评价标准，根据专家意见法和AHP法等综合确定。

ωi=（0.12，0.20，0.13，0.13，0.14，0.10，0.10，0.08）(i=1,2,⋯,8)         （2）

i=18ωi=1                                                              （3）

第三，Ai乘相应权重ωi可得第一级指标A，即为绿色智能建筑评价得分。

A=i=18ωiAi (i=1,2,⋯,8)                                              （4）

第四，绿色建筑评价考虑优选项时，可在式（3）基础上加上加分项，Ck为第k项加分项的得分。

A=i=18ωiAi+Ck (i=1,2,⋯,7)                                      （5）

3   案例应用

某大厦项目工程性质属于公共建筑，为某科研办公楼（地上15层、地下1层），建筑面积为5.16万m2，工程总投资为13 874万元，为实现绿色建筑而增加的初投资成本为823万元， 项目用地面积为1.1万m2，建筑容积率为3.7，主体结构形式为框架-剪力墙结构，建设期为3年。本项目按照绿色建筑（公共建筑）三星级标准设计，充分考虑项目的特点及所处地域环境，以绿色集成设计为理念，综合采用了围护结构节能技术、太阳能热水系统利用技术、地源热泵系统应用技术、预制叠合板结构技术、空气质量监控技术等10多种主要绿色建筑技术，力求达到资源、能源的最大化利用，创造高效、健康、节能的新型绿色智能办公建筑。

对该建筑按绿色智能建筑评价体系进行打分评价，按式（1）计算该大厦的相应得分：

Ai=（88，90.5，88.5，90，90.5，89.5，91.5，87）     (i=1,2,⋯,8)

根据式（2）确定权重：

ωi=（0.12，0.20，0.13，0.13，0.14，0.10，0.10，0.08）    (i=1,2,⋯,8)

绿色智能建筑评价得分：

A=i=18ωiAi=（0.12×88＋0.20×90.5＋0.13×88.5＋0.13×90＋0.14×90.5＋

0.10×89.5＋0.10×91.5+0.08×87=89.60

为了节约篇幅，得分值见表1最后一列。计算表明，再考虑到部分加分项，该建筑达到绿色智能建筑三星级标准，可以申请绿色建筑三星级认证。

4    结语

城镇化建设中发展绿色智能建筑是经济社会可持续发展的必然要求[7]，对推动产业升级、经济发展方式转变具有重要作用[8]。绿色智能建筑是低碳循环经济在建筑领域的最好实现形式。随着信息技术革命的兴起和发展，智能化和绿色技术革命在改变着建筑设计、建造和运行方式，绿色智能建筑以智能技术为支撑，提高绿色建筑质量、性能和效率。建筑智能化要和业主需要相一致，如果超出业主的功能需求，投资过高，容易造成浪费。当前建筑智能化存在重建设、轻管理造成系统运行效果不佳等问题，应通过加强评价改善这些问题，提高智能化系统的运行效率。借鉴国内外绿色建筑评价标准，结合我国建筑行业发展实际，基于绿色智能建筑的基本理念，本文建立了一套相对清晰可行的评价体系，简单易行，评价指标及等级标准划分明确；通过案例应用，体现了绿色智能建筑综合评价模型的简洁实用性，可以快速得出较客观的评价结论。本文的研究为我国新版《绿色建筑评价标准》的实施，推动绿色智能建筑的评价与发展提供参考。

参考文献：

[1]应敏，张伟.绿色智能建筑技术[M].北京：中国建筑工业出版社，2013

[2]杨豪中，王伟.绿色建筑评价体系研究[J].西北大学学报（自然科学版），2011(2):339-342

[3]施骞，徐莉燕.绿色建筑评价体系分析[J].同济大学学报（社会科学版）2007(2):112-117

[4]丁勇，李百战，刘猛，等.绿色建筑评估方法概述及实例介绍[J].城市建筑，2006(8):18-21

[5]王祖和，周静.基于AHP的绿色建筑评价体系研究[J].建筑经济，2013(11):79-82

[6]中华人民共和国住房和城乡建设部.绿色建筑评价标准[S].北京：中国建筑工业出版社，2014

[7]马晓国.绿色建筑投融资模式探讨[J].生态经济，2013(3):114-116

[8]马晓国，熊向阳，曲昳，等.绿色建筑项目融资风险分担机制研究[J].技术经济与管理研究，2014(6) ：24-27

作者简介：熊向阳（1976—），女，湖南安化人，讲师，硕士，主要研究方向为技术经济与项目管理。马晓国（1971—），男，甘肃定西人，教授，博士，主要研究方向为技术经济与工程管理。欧阳强（1971—）男，湖南岳阳人，教授，博士，硕士研究生导师，主要研究方向为环境经济学。